
Фасадна теплоізоляційна система «Rocky».
Інструкція з монтажу
Загальні положення
Фасадна теплоізоляційна система  представляє собою конструкцію, яка включає в себе:

- зовнішня стіна будівлі (бетон, цегла, камінь и т.д.);

- панелі теплоізоляційні з декоративно-захистним покриттям із облицювальної плитки по технології зміцненого бетону;

- віконні та дверні примикання;

- дюбель для кріплення панелей до основи будівлі;

- поліуретановий клей.

 Короткий опис компонентів системи
	Опис
	Розмір
	Вид

	Панель теплоізоляційна – основний фасадний елемент – призначена для утеплення та декоративно-захистної обробки фасадів будівель.
	640*450 мм.

	[image: image1.jpg]




	Дюбель швидкого монтажу  – призначений для додаткового кріплення панелей через отвори в швах між облицювальними плитками.
	Довжина дюбеля:
120; 140; 170; 200 мм.
Діаметр – 8 мм.
	[image: image2.jpg]




	Поліуретановий клей - призначений для кріплення панелей до будівлі, а також ущільнення стиків та зазорів.
	Аерозольні балони, 

Ємністю  750мл.
	[image: image3.jpg]xxxxxxxxxx






	Клейова суміш «Мастер Супер»: цементо-пісчанна суміш, модифікована полімерними добавками.
	Мішок 25 кг
	[image: image4.jpg]





Монтаж теплоізоляційної системи
Монтаж панелей (далі-фасадних елементів) виконується  в наступній послідовності:

1) відбиття  на стінах позначки низу фасадних елементів першого рядка;

2) відбиття  на стінах висоти першого рядка фасадних елементів;

3) розмітка стіни під облицювання першою панеллю від лівого кута будівлі;

4) свердлення отворів під дюбелі, в швах облицювальних фасадних елементів;

7) нанесення поліуретанового клею  на фасадні елементи;

5) кріплення фасадних елементів за допомогою дюбелів крізь просвердлені отвори;

6) різання фасадних елементів для некратних місць і обрамлення прорізів;
7) впорскування клею по контуру фасадних елементів;
8) установка різаних частин фасадних елементів;
9) затирка швів між облицювальними плитками фасадних елементів;
Короткий опис основних операцій
	
	


Установка фасадних елементів

Монтаж системи завжди починають від кута стіни будівлі. 
Після того, як відбита стартова позначка за допомогою схилу, відзначають висоту першого ряду фасадних елементів. Перед установкою під кожну панель нижнього ряду прокладають (видавлюють) валик поліуретанового клею. Подальший монтаж ведеться у наступній послідовності: панель встановлюють на кут будівлі с випуском на необхідну відстань, попередньо обрізавши край панелі під кутом 45º та закріпивши її поліуретановим клеєм і дюбелями. Далі монтаж можна вести в тій самій послідовності знизу вверх.
Поточну розкладку панелей на фасаді можна виробляти «вроздріб» або вертикальними рядами. Якісна розкладка забезпечує чистоту малюнка цегляної кладки на фасаді і правильність встановлення елементів.
Кріплення фасадних елементів 
Фасадні елементи кріпляться до стін за допомогою дюбеля швидкого монтажу та пінополіуретанового клею. Для впорскування клею використовується спеціальний пістолет для балонів с поліуретановим клеєм, нанесення клею проводиться під час встановлення кожної окремої панелі. Клей наноситься на площину утеплювача, а також по контуру площині яка утворюється вздовж стику двох елементів.
[image: image6.png]



Далі на лицьовій стороні панелей слід просвердлити отвори (без застосування перфоратора) для дюбелів. Всі отвори, призначені для кріплення дюбелями, свердлити на глибину, котра на 2-3 см перевищує довжину пластмасового дюбеля. Дюбель встановлюється в отвір від руки. При цьому капелюшок дюбеля топиться в шов облицювальної плитки, розпірний елемент-шуруп вставляється в дюбель і загортається. Кріплення панелей дюбелями необхідно виконувати в процесі монтажу відразу після установки кожного окремого елемента. Перелік рекомендованого для кріплення інструменту наведено в таблиці 1.

Для часткового заповнення простору між панеллю і стіною, що утворюється через нерівності стін, проводиться впорскування клею в отвір призначений для кріплення дюбелем.       
[image: image5.png]



УВАГА! При температурі нижче 5ºС тепла, ємності с поліуретановим клеєм необхідно зберігати в опалювальних приміщеннях. Не допускається нагрівати балони з клеєм від штучних джерел тепла. Перед застосуванням поліуретанової піни слід обов'язково ознайомитися з інструкцією на упаковці.
Виготовлення різаних фасадних елементів

При облицюванні фасадів нерідко виникає необхідність різати панелі за місцем примикання до прорізів, кутів і архітектурних деталей. Для цієї мети на будівельній ділянці застосовується кутова шліфувальна машина, в якій передбачено ріжучий алмазний круг діаметром 230 мм  (див.Таблицю 1). Кутова шліфувальна машина з алмазним кругом меншого діаметру (115; 125 мм) застосовується для обробки елементів.

Установка різаних фасадних елементів

Кріплення різаних фасадних елементів виконується з дотриманням рівномірного розподілу навантаження на дюбелі, для чого у відповідних місцях фрагментів панелей, при необхідності, слід просвердлити додаткові отвори під дюбель (без застосування перфоратора).

Затирка швів

Для затирки швів між  облицювальними плитками передбачено застосування армованих сухих клейових сумішей на цементній основі. Вона повинна бути морозостійка, вологостійка, а також з високою адгезією до бетонних поверхонь.

 Колір суміші можна підбирати відповідно до кольору облицювальних плит.

Закладення місць проходу виносних елементів

Всі невеликі отвори в панелях, які робилися для проходження кріплень водостоків, квіткових ящиків і т.п., необхідно після закінчення монтажу ущільнити поліуретановим  клеєм і затерти затирочною сумішшю.

Зберігання виробів і матеріалів

Зберігання виробів та матеріалів на будівному майданчику повинно здійснюватися з дотриманням наступних вимог, що пред'являються заводом-виробником.

Теплоізоляційні елементи:
· при транспортуванні та вантажно-розвантажувальних роботах упаковки і окремі елементи системи слід захищати від механічних пошкоджень;
· піддони з упакованими елементами не ставити один на одного

· пакувальну плівку з теплоізоляційних елементів знімати безпосередньо перед монтажем!!!;
· складувати на рівній поверхні в горизонтальному положенні не більше 20 штук панелей в одній стопці. При цьому всі верхні елементи повинні лежати облицювальною стороною вгору;
Комплектуючі для монтажу
· всі матеріали складувати таким чином, щоб було видно вміст упаковки;
· монтажні комплектуючі (затирки, балони з поліуретановим клеєм) оберігати від морозу та вологості;

· балони з поліуретановим клеєм зберігати при температурі не нижче плюс 5°С, захищати від прямого впливу сонячних променів і штучних джерел тепла;
· Не складувати на упаковках з комплектуючими іншу продукцію;
Інструмент
При виконанні робіт по зовнішній теплоізоляції будівель елементами системи, необхідно застосовувати засоби механізації та інструмент, які не тільки полегшують працю і підвищують продуктивність, але і є одним з умов якісного виконання робіт (таблиця 1).
Таблиця 1

	Найменування, коротка характеристика


	Призначення

	Перфоратор/дриль. Свердла (8 або 10 мм в залежності від діаметра застосовуваного дюбелю)
	Перфоратор для свердління отворів в будівельному підставі; дриль для свердління отворів в елементах.

	Шуруповерт
	Для загортання розпірного елемента шурупного типу

	Киянка гумова
	Для забивання розпірного елемента дюбеля з пластмасовою головкою

	Шліфмашина кутова
	Для різання і обробки елементів плитки

	Алмазні круги для кутової шліфмашини діаметром 115; 125 та 230 мм
	Для різання і обробки елементів плитки

	Пістолет для балонів с поліуретановим клеєм
	Для кріплення панелей до будівлі, а також впорскування поліуретанового клею між елементами.

	Відро або таз для змішування,

мінімальної ємності 5 л
	Для затирочної суміші

	Кельма шириною 5-6 см
	Для перемішування затирочної суміші

	Відвіс
	Використовується для визначення відхилень основи конструкції по вертикалі

	Рівень
	Використовується для визначення горизонтального положення конструкції.

	Лінійка та кутник стальні
	

	Кельма для затирки шва 8-10мм
	Для роботи з затирочною сумішшю


PAGE  
5

